| Comune di CATENANUOVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provincia |  |  |
| Enna |  |  |
|  | COMPUTO METRICO MATERIALI, STRASPORTO, NOLEGGI E ONERI A DISCARICA PREZZIARIO OO.PP. ANNO 2018. |  |
| OGGETTO | Lavori di “Sistemazione marciapiede e ripristino fondo stradale Piazza Mercato Vecchio, realizzazione marciapiede, Via Libertà di fronte ARD e Caserma dei Carabinieri”. |  |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CATENANUOVA |  |
|  |  | Il Progettista e RUP geometra Maucieri Giuseppe |

|  |  |  |  |  |  | Pag. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E |  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 |  | 1.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | (20,00*20,00)*0,30 | 120,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 120,00 | 9,89 | 1.186,80 |
| 2 |  | 5.1.11.2 |  |  |  |  |
|  |  | Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | (20,00*20,00) + (60,00*2,00) | 520,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 520,00 | 15,88 | 8.257,60 |
| 3 |  | 6.2.4.1 |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato o doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 400,00 | 61,34 | 24.536,00 |
| 4 |  | 21.1.25 |  |  |  |  |
|  |  | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | mc. 120,00 + 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 121,80 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 121,80 | 31,88 | 3.882,98 |
| 5 |  | NP 1 |  |  |  |  |
|  |  | Noleggio Bagni chimici, al servizio degli operai e del personale di cantiere. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | Nr. 2+2 | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO nr = | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| 6 |  | NP 2 |  |  |  |  |
|  |  | Oneri a discarica. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | mc. 120,00 + 1,80 | 121,80 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 121,80 | 10,00 | 1.218,00 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  |  | 39.681,38 |

|  |  |  |  |  |  | Pag. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E |  | Quantità | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39.681,38 |
| 7 |  | 21.1.9 |  |  |  |  |
|  |  | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, escluso il trasporto a rifiuto |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*3 | 1.200,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m²/cm = | 1.200,00 | 1,75 | 2.100,00 |
| 8 |  | 21.1.6 |  |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo o simili, compreso la demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento ad uno spessore di cmq, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00 | 40,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 40,00 | 9,95 | 398,00 |
| 9 |  | 6.1.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% |  |  |  |  |
|  |  |  | via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  | (60,00*2,00)*0,20 |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 24,00 | 27,22 | 653,28 |
| 10 |  | 6.2.9.1 |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, |  |  |  |  |
|  |  |  | Via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | ml. 80,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 80,00 | 130,06 | 10.404,80 |
| 11 |  | 6.2.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto |  |  |  |  |
|  |  |  | via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | 60,00*2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 120,00 | 34,94 | 4.192,80 |
| 12 |  | 6.2.31.2 |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di panchina costituita da composizione di lastre in monostrato in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e inerti di cava selezionati delle dimensioni mm 100x500, spessore mm 90, colori GRIGIO NERO o TERRA DI UMBRIA. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | Nr. 3,00 + 2,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 5,00 | 331,31 | 1.656,55 |
| 13 |  | 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali stradali d rettangolari di forma triangolari (di pericolo) con lato 90. Piazza Mercato Vecchio via Libertà (fronte Ard e CC) Nr. 2,00 + 2,00 SOMMANO cad = |  | 4,00 4,00 | 135,45 | 541,80 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  |  | 59.628,61 |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI |  |  | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. |  | IMPORTO |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  | 59.628,61 |
|  |  | SOMMANO |  |  |  | € | 59.628,61 |
| CATENANUOVA lì 12 /11/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIONATO il 12.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Il Progettista e RUP geometra Maucieri Giuseppe |  |  |  |  |  |  |  |