| Comune di CATENANUOVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provincia |  |  |
| Enna |  |  |
|  | COMPUTO METRICO CALCOLO MONTE ORE |  |
| OGGETTO | Lavori di “Sistemazione marciapiede e ripristino fondo stradale Piazza Mercato Vecchio, realizzazione marciapiede, Via Libertà di fronte ARD e Caserma dei Carabinieri”. |  |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CATENANUOVA |  |
|  |  | Il progettista e RUP geometra Maucieri Giuseppe |

|  |  |  |  |  |  | Pag. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E |  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 |  | A. 18) |  |  |  |  |
|  |  | 18) Dismissione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e simili, e di lastre di marmi per soglie, pedate, alzate, davanzali, e simili, compresa la rimozione dell'eventuale sottostrato di malta, nonché l'onere per il trasporto e carico sul cassone scarrabile del materiale di risulta. (rif. Voce 21.1.6). Al m² ore 3,00/op. comune |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*ore 3,00 | 1.200,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 2 |  | A.19) |  |  |  |  |
|  |  | 19) Dismissione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati, di qualsiasi spessore, compreso il trasporto ed il carico sul cassone scarrabile del materiale di risulta. (rif. Voce 21.1.9) Al mc. ore 15,00/op. comune |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*0,20*ore 15,00 | 1.200,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 3 |  | A.6) |  |  |  |  |
|  |  | Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità per lavori in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico (rif. Voce 1.1.4.5 fino a 1.1.4.6). Al mc. 2,00/op. comune in aiuto |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*0,30*ore 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 240,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 240,00 |  | 240,00 |
| 4 |  | A.1) |  |  |  |  |
|  |  | Trasporto con carriola alla distanza media di m 40 di materie provenienti dagli scavi. Al mc. ore 7,00/op. comune |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | mc. 240,00 + 1,80 * ore 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.692,60 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 1.692,60 |  | 1.692,60 |
| 5 |  | A. 11) |  |  |  |  |
|  |  | Scavo di sbancamento eseguito completamente a mano, per qualsiasi finalità e fino a m 2,00 di profondità, in materie di scarsa consistenza, compreso il carico su carriola per il trasporto al cassone scarrabile. Al mc. ore 21,00/op. comune |  |  |  |  |
|  |  |  | Via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | 60,00*0,30*0,10*ore 21,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 37,80 |  | 37,80 |
| 6 |  | N.8) |  |  |  |  |
|  |  | Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. (rif. Voce 6.2.4) Al mq. ore 3,00/op. comune, ore 0,20 op. qualificato. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*ore 3,00 20,00*20,00*0,20 | 1.200,00 80,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 1.280,00 |  | 1.280,00 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  |  | 5.650,40 |

|  |  |  |  |  |  | Pag. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E |  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.640,40 |
| 7 |  | E.4) |  |  |  |  |
|  |  | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio con Rck 20 N/mm2 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm dato in opera compreso ogni onere e magistero. (rif. Voce 5.12). Al mq. ore 1,40/op. comune, ore 0,18 op. qualificato. |  |  |  |  |
|  |  |  | Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*ore 1,40 | 560,00 |  |  |
|  |  |  | 20,00*20,00*ore0,18 | 72,00 |  |  |
|  |  |  | 60,00*2,00*ore 1,40 60,00*2,00*ore 0,18 | 168,00 21,60 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 821,60 |  | 821,60 |
| 8 |  | N.1) |  |  |  |  |
|  |  | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo alla granulometria voluta ed all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento. (rif. Voce 6.1.1) Al mc. ore 4,40/op. comune. |  |  |  |  |
|  |  |  | Via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | ml. 60,00*0,20*2,00*ore 4,00 | 96,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 96,00 |  | 96,00 |
| 9 |  | N.8) |  |  |  |  |
|  |  | Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. (rif. Voce 6.2.4). Al mq. ore 3,00/op. comune, ore 0,20 op. qualificato. |  |  |  |  |
|  |  |  | via Libertà (fronte Ard e CC) |  |  |  |
|  |  |  | 60,00*2,00*ore 3,00 | 360,00 |  |  |
|  |  |  | 60,00*2,00*ore 0,20 | 24,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO ore = | 384,00 |  | 384,00 |
| 11 |  | N.10) Orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. (rif. Voce 6.2.9 – 6.2.10) Al ml. ore 5,00/op. comune, ore 0,30 op. qualificato. via Libertà (fronte Ard e CC) 80,00*ore 5,00 80,00*ore 0,30 SOMMANO ore = N.23) Segnali stradali regolamentari di pericolo o di prescrizione, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, (rif. Voce 6.6.1 – 6.6.2 – 6.6.6 – 6.6.7 – 6.6.8 – 6.6.12). cad ore 10,00/op. comune, ore 0,50 op. qualificato. Piazza Mercato Vecchio e via Libertà (fronte Ard e CC) Nr. 8*ore 10,00 Nr. 8*ore 0,50 SOMMANO ore = |  | 400,00 24,00 424,00 80,00 4,00 84,00 |  | 424,00 84,00 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  |  | 7.460,00 |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI |  |  | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. |  | IMPORTO |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.460,00 |
|  |  | SOMMANO Op. comune |  |  |  | 0re | 7.234,40 |
|  |  | SOMMANO Op. qualificato |  |  |  | 0re | 225,60 |
| CATENANUOVA lì 12 /11/2018 REVISIONATO il 12.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Il Progettista e RUP geometra Maucieri Giuseppe |  |  |  |  |  |  |  |